Aprobat

Primar

George Scripcaru

CAIET DE SARCINI

Privind:

Execuţie lucrări de reparaţii la imobilul situat în Braşov, str. M. Weiss nr. 22

- Date generale:

  - Denumire : Lucrări de reparaţii la acoperiş

Reablitare faţadă

  - Beneficiar: Municipiul Braşov

  - Amplasament: Braşov, str. M. Weiss nr. 22

  - Situaţie existentă: clădire nefolosită cu regim de înălţime S+P+2E, având Ac = 856,71 mp (fosta bancă săsească). Clădirea este monument istoric categoria A cod monument LMI 2004 cod BV-II-m-A-11595.

  - Finanţare: Bugetul Local al Municipiului Braşov aprobat prin HCL  28/2015

- Forma de organizare

Forma de atribuire a contractului privind executarea de reparaţii la acoperiş şi reabilitarea faţadei, al imobilului situat în Braşov, str. M. Weiss nr. 22, este de cerere de ofertă.

- Obiect

Lucrările de reparaţii ale acoperişului şi de reabilitare a faţadei se vor executa în conformitate cu AC nr. 130/13.03.2014 eliberată de Primăria Municipiului Braşov şi a proiectului tehnic nr. 35/2014 – componente artistice, restaurare pictură murală, decor mural întocmit de SC Restart SRL, anexă la prezentul caiet de sarcini

Lucrările menţionate mai sus vor fi realizate de executantul desemnat în urma procedurii de cerere de oferte şi se vor desfăşura până la 02.12.2015.

Ofertantul declarat câştigător are obligaţia de a realiza toate lucrările prevăzute în caietul de sarcini şi în proiectul tehnic anexat, evitând producerea de accidente în aria de desfăşurare a lucrărilor.

- Alte obligaţii

În termen de 5 zile de la încheierea contractului, ofertantul va prezenta următoarele:

- lista cu personalul desemnat pentru implementarea proiectului:RTE, Şef de şantier (inginer construcţii civile), responsabil asigurarea calităţii AQ, coordonatorul în materie de securitate şi sănătate, precum şi specialist restaurator;

- planul propriu de securitate şi sănătate întocmit conform prevederilor HG 300/2006 (actualizată);

Constructorul va respecta legislaţia în sănătatea şi securitatea muncii, după cum urmează:

- Legea 319/2006 legea securităţii şi sănătăţii de muncă;

- HG 1425/20006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a prevederilor Legii 319/2006;

- HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

- HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot;

- HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

- HG 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurie legate de expunerea la agenţi biologici de muncă;

- HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

- HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

- HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de protecţie;

- HG 1218/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici în muncă;

Constructorul va răspunde civil sau penal, după caz, pentru producerea eventualelor accidente rutiere sau pietonale datorate nesemnalizării corespunzătoare, pe timpul lucrărilor de execuţie.

- Termen de execuţie

Termenul de execuţie a lucrărilor (reparaţii acoperiş şi reabilitare faţadă) prevăzute şi în proiectul autorizat prin AC 130/2014, respectiv în proiectul tehnic nr. 35/2014 şi lista de cantităţi (parte integrată a prezentului caiet de sarcini) este până la 02.12.2015.

Recepţia se va face în termen de 10 zile de la finalizarea lucrărilor şi se va întocmi un proces verbal de recepţie fără obiecţiuni.

- Recepţia lucrărilor

Se va face recepţie la terminarea lucrărilor şi recepţie finală, după expirarea perioadei de garanţie, în conformitate cu HGR 273/1994 actualizată.

- Garanţia lucrărilor

Garanţia lucrărilor executate va fi de 36 de luni de la data finalizării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

- Prezentarea ofertei

Oferta va cuprinde şi următoarele formulare întocmite în baza listelor de cantităţi:

- centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

- centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2)

- listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3)

Formularele F1-F3, completate cu preţuri unitare şi valori, devin formulare pentru devizul ofertei şi vor fi utilizate pentru întocmirea situaţiilor de lucrări executate în vederea decontării.

- se va prezenta lista consumurilor de resurse materiale;

- se va prezenta lista consumurilor cu mâna de lucru;

- se va prezenta lista consumurilor de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii;

- se va prezenta lista consumurilor privind transporturilor

Cheltuielile legate de organizare de şantier, precum şi cheltuielile legate de consumul de utilităţi (apă, electricitate, gaz etc) vor fi suportate de societatea de construcţii declarată câştigătoare.

Societatea de construcţii declarată câştigătoare este obligată să menţină curăţenia în interiorul şantierului. Este interzisă aruncarea şi depozitarea deşeurilor de orice natură, în alte locuri decât cele special amenajate. În acest sens societatea declarată căştigătoare are obligaţia de a încheia contract de salubrizare cu un operator autorizat pe raza Municipiului Braşov. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform HCL 627/2007 (actualizată).

- Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut.

Preţurile din propunerea financiară vor fi ferme, fixe şi nu se vor modifica pe toată perioada de derulare a contractului.

- Modalitate de plată

Decontarea lucrărilor se va face pe bază de factură emisă de executant, după semnarea situaţiilor de lucrări semnate de dirigintele de şantier din partea beneficiarului şi de specialistul  restaurator (pentru lucrările executate la refacerea faţadelor).

Situaţiile de lucrări vor fi însoţite de ataşamente (măsurătorile pe baza cărora au fost întocmite situaţiile de lucrări).

Anexă la caietul de sarcini:

- Autorizaţia de Construire nr. 130/2014;

- Proiectul tehnic nr. 35/2014, întocmit de SC Restart SRL;

- Lista de cantităţi

Şef Serviciu 										Întocmit

Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial

Mugur Loga									Nicolescu Sevastian